|  | Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad |
| --- | --- |

UDK: 621.31

DOI: https://doi.org/10.24867/19BE11Bacevic

VEKTORSKO UPRAVLJANJE ASINHRONIM MOTOROM UZ MAKSIMIZACIJU ODNOSA MOMENT-STRUJA

VECTOR CONTROL OF INDUCTION MOTOR WITH MAXIMUM TORQUE-CURRENT RATIO

Stevan Baćević, Darko Marčetić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Oblast – ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

Kratak sadržaj – U ovom radu je analizirian dinamički model i vektorska kontrola asinhronog motora. Analizirana je struktura gubitaka i kao osnovni cilj optimalne kontrole je postavljena njihova minimizacija. U slučaju malih brzina obrtanja, prepoznato je da se gubici u gvožđu mogu zanemariti, čime se došlo do minimizacije amplitude struje statora, kao postavljenog uslova za minimizaciju gubitaka. Iz tog razloga je izvedena MAPT (eng. Minimum Ampere per Torque) strategija koja daje takve koordinate vektora statorske struje kojima se ostvaruje referentni momenat, uz minimalnu amplitudu struje statora. Kako je sistem jednačina složen i nema analitičko rešenje, korišćen je Njutn-Raphsonov iterativni metod za rešavanje složenih jednačina. Prvo je opisan princip rada Njutn-Raphsonovog metoda, a kasnije su primenom ovog metoda dobijene simulacije struja statora i induktivnosti magnećenja u odnosu na različite vrednosti zadatog momenta.

Ključne reči: Vektorsko upravljanje, Asinhroni motor, Struja, Gubici

Abstract - The paper analyzes the dynamic model and vector control of an three phase induction motor. The structure of losses was analyzed and their minimization was set as the basic goal of optimal control. In the case of low speeds, it is recognized that losses in iron can be neglected, which minimized the amplitude of the stator current, as a set condition for minimizing losses. For this reason, the MAPT (Minimum Ampere per Torque) strategy was derived, which gives such coordinates of the stator current vector that achieve the reference torque, with a minimum stator current amplitude. As the system of equations is complex and has no analytical solution, Newton-Raphson's iterative method was used to solve complex equations. First, the principle of operation of the Newton-Raphson method was described, and later, using this method, simulations of stator currents and magnetization inductances in relation to different values of a given torque were obtained.

Keywords: Vector control, Asynchronous motor, Current, Losses

1. UVOD

Veliku primenu danas ima korišćenje koncepta vektorskog upravljanja. Razlog toga jeste što se postižu visoke perfomanse upravljanja u naizmeničnim elektromotornim _____________________________________________________________________________

NAPOMENA:

Ovaj rad proistekao je iz master rada, čiji mentor je bio dr Darko Marčetić, red.prof.

pogonima sa asinhronom mašinom. Cilj vektorskog upravljanja jeste da se postigne da se asinhrona mašina pretvori u linearni konvertor momenta, što predstavlja mogućnost nezavisnog i linearnog upravljanja fluksom i momentom. To dovodi do toga se AM može koristi potpuno ravnopravno sa mašinom jednosmerne struje u pogonima visokih perfomansi, ali i u pogonima opšte namene, Za vektorsko upravljanje asinhornog motora se u ovom radu primenjuje indirektno vektorsko upravljanje (eng. Indirect field oriented control - IFOC). Da bi IFOC upravljanje ujedno bilo i energetski efikasno, primenjuju se razne strategije za optimizaciju nivoa fluksa u mašini. Osnovni cilj ovih metoda je promena nivoa fluksa sa opterećenjem, čime se ostvaruju minimalni gubici.

U ovom radu je opisana MAPT strategija koja minimizuje amplitudu struje statora pri datom momentu, a samim tim minimizuje i gubitke u bakru za dato opterećenje. MAPT strategija se često koristi za sinhroni motor [4]-[5], ali u ovom radu ja adaptirana za asinhroni motor [6].

2. INDIREKTNO VEKTORSKO UPRAVLJANJE ASINHRONIM MOTOROM

Indirektno vektorsko upravljanje ili indirektna orijentacija polja (eng. Indirect field oriented control - IFOC) predstavlja najpopularniji način za postzanje visokih perfomansi u pogonu sa asinhronim motorm.

Prvo se posmatra jednačina naponskog balansa rotora u dq domenu [1].

| ur= Rr∙ir+ddtψr+jωdq-ωr∙ψr=0 | (1) |
| --- | --- |

Ako se ove jednačine raspregnu i ako se vrši kontrola vektora struje statora primenom strujno regulisanog naponskog invertora, dobijaju se jednačine koje predstavljaju zavisnost fluksa rotora od struje statora i klizanja:

| ψrdTr-LmTr∙isd+ddtψrd-ωk∙ψrq=0 | (2) |
| --- | --- |
| ψrqTr-LmTr∙isq+ddtψrq+ωk∙ψrd=0 | (3) |

Ukoliko se uzmu sledeća ograničenja unutar kontrolera:

| ψrd=ψr, ψrq=0 | (4) |
| --- | --- |

dq koordinatni sistem se postavlja paralelno sa fluksom rotora i postiže se pozicioniranje na njegov ugao. Tada jednačina (3) ima sledeći oblik:

| Lm/Tr∙isq-ωk∙ψrd=0 | (5) |
| --- | --- |

Praktična realizacija indirektne orijentacije polja IFOC se vrši indirektno računom klizanja, jer ako se zada ugaono klizanje, vektor fluksa rotora se u q osi vremenom poništava:

| ωk=LmTr∙ψrd∙isq=1Tr∙isqisd ωdq=ω+ωk | (6) |
| --- | --- |

Time se dalje može odrediti relativni položaj dq koordinatnog sistema, odnosno položaj vektora fluksa rotora u odnosu na rotor:

| θk=ωk∙dt θdq=θr+θk | (7) |
| --- | --- |

Cilj indirektne orijentacije polja jeste raspregnuto upravljanje momentom mel i fluksom asinhrone mašine ψrd=ψr, čime ona postaje linearni konvertor momenta. Oni se računaju kao:

| mel=32∙P∙LmLr∙ψrd∙isq=32∙P∙Lm2Lr∙isd∙isq | (8) |
| --- | --- |
| ddtψrd=-1Tr∙ψrd+LmTr∙isd d/dt=0ψrd=Lm∙isd | (9) |

Na Slici 1 je prikazan model indirektno upravljanog vektorskog pogona sa AM koji je regulisan po brzini.

Slika 1. Model indirektno upravljanog vektroskog pogona sa AM regulisanog po brzini[1]

Relacije (1) – (9) su polazna osnova za definisanje indirektnog vektorskog upravljanja sa MAPT strategijom.

3. PRIMENA NEWTON-RAPHSON METODA ZA MAPT KONTROLU AM

Kontrola minimalnog ampera (struje) po momentu (eng. Minimum Ampere per Torque - MAPT) je strategija koja ostvaruje referentni moment za minimalnu vrednost struje d komponente vektora struje statora. Na Slici 2 je prikazana MAPT startegija sa ulazima i izlazima.

Slika 2. Ulazi i izlazi MAPT bloka za upravljanje AM

Cilj startegije jeste minimizacija gubitaka, čime se ostvaruje minimalna vrednost vektora struje statora Id.

Za njenu implementaciju se koristi Newton-Raphson metod [2] koji poboljšava tačnost upravljanja AM uz minimlanu referncu struje. Uslovi koji se postavljaju za rešavanje nelinearnog modela u cilju minimizacije struje su:

| minIs=ids2+iqs2 32∙P∙LmLr∙ψdr∙iqs∓me=0 | (10) |
| --- | --- |

Induktivnost magnećenja je funkcija d-ose:

| Lm(ids)=Lm0+Lm'ids-id0 | (11) |
| --- | --- |

Kada je Lm' konstantno, tada nema saturacije: Lm'=0. Međutim, kada je Lm' promenjivo, onda dolazi do pojave saturacije i tada Lm'≠0. Primenom Langranžovog [3] množioca na date uslove i proračunom gradijenta funkcije dobija se osnovna MAPT jednačina:

| Lm∙ids2-Lm∙me232∙P∙LmLr∙Lm2∙ids2-Lm'∙ids∙me232∙P∙LmLr∙Lm2∙ids2=0 | (12) |
| --- | --- |

Ova jednačina se upravo rešava primenom Newton-Raphson metoda, pri čemu se dobija jednačina četvrtog reda. Ta jednačina se dalje rešava tako što se traži bolja aproksimacija:

| fidsh=32∙P∙LmLr2∙Lm2∙ids4-Lm'Lm∙ids∙me2-me2=0 idsh+1=idsh-fidsh∂fidsh/∂ids | (13) |
| --- | --- |

Nakon što se odredi izvod date funkcije po struji ids, i uvrsti se nazad u jednačinu, dobija se nova, bolja aproksimacija.

To se vrti u krug dok se ne dobije odgovarajuća aproksimacija, za određeni broj iteracija.

3.1. Blok dijagram algoritma Newton-Raphson metode

Ovde je prikazan blok dijagram algoritma date metode, koji je korišćen pri ispisu koda, a koji pokazuje kako se primenjuje Newton-Raphson metoda za datu jednačinu (13).

Kao što se vidi, prvo se postave parametri za induktivnost magnećenja Lm i izabere se da li ćemo koristiti linearnu ili polinominalnu aproksimaciju LmId. Postave se vrednosti za početno Id i za početnu iteraciju i nakon toga se radi Newton-Raphson metod.

Zatim se proverava uslov konvergencije i ako je on nije ispunjen, iteracija se svaki put uvećava za sledeću sve dok se dati uslov konvergencije ne ispuni, kada se ostvaruje potrebna aproksimacija.

Tada se računa struja Iq za datu struju Id i dobijaju se optimalne vrednosti struja MAPT startegije. Ovde je postavljen još jedan uslov koji kaže da ako broj iteracija pređe 50, da se tada proces zaustavlja i da se za tu poslednju iteraciju traže optimalne vrednosti struja.

Slika 3. Blok dijagram algoritma Newton-Raphson metode

Na osnovu datog blok dijagrama algoritma za datu metodu, za zaličite vrednosti momenta (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Nm) imamo različite vrednosti induktivnosti magnećenja Lm i njenih izvoda Lm’ i Lm”.

Ove vrednosti se računaju na sledeći način:

| Lm=p1∙id5+p2∙id4+p3∙id3+p4∙id2+p5∙id+p6 Lm’=5∙p1∙id4+4∙p2∙id3+3∙p3∙id2+2∙p4∙id+p5 Lm”=20∙p1∙id3+12∙p2∙id2+6∙p3∙id+2∙p4 | (14) |
| --- | --- |

Vrednosti datih koeficijenata polinoma su sledeće:

| p1=9,268e-15; p2=-6,878e-12; p3=1,953e-09; p4=-2,555e-07; p5=1,174e-05; p6=6,698e-04; | (15) |
| --- | --- |

Na osnovu tih vrednosti i vrednosti različitih struja Id za različite momente, imamo sledeće zavisnosti: Lm(Id), Lm’(Id) i Lm”(Id).

Date funkcijske zavisnosti su prikazane grafički na sledećim slikama, respektivno.

Slika 4. Funkcijska zavisnost induktivnosti magnećenja Lm i struje Id za različite vrednosti momenta

Slika 5. Funkcijska zavisnost izvoda induktivnosti magnećenja Lm’ i struje Id za različite vrednosti momenta

Slika 6. Funkcijska zavisnost izvoda induktivnosti magnećenja Lm” i struje Id za različite vrednosti momenta

4. OPTIMALNO VEKTORSKO UPRAVLJANJE ASINHRONOG MOTORA SA MAPT TABELOM

Indirektno vektorsko upravljanje radi sa konstantnom vrednošću d komponente vektora struje statora. Dakle, zadaje se nominalna vrednost d struje, dok strujom Iq upravlja momenat.

Celokupna konfiguracija za IFOC sa konstantnom strujom Id je data na Slici 7.

Slika 7. IFOC sa konstantnom vrednošću d komponente vektora struje statora

Energetski efikasnije je u prethodnu konfiguraciju ubaciti MAPT blok sa Slici 2, jer će se tada zadavati minimalna vrednost Id struje usled minimizacije gubitaka, pri čemu se ostvaruje referentni moment.

Celokupna konfiguracija za IFOC sa MAPT strategijom upravljanja strujom Id je data na Slici 8.

Slika 8. IFOC sa MAPT strategijom upravljanja asinhronim motorom

Struje Id i Iq koje su izlazi iz MAPT bloka dalje ulaze u strujno regulisani naponski invertor (eng. Current regulated voltage source inverter - CRVSI). Primenom Newton-Raphson metoda, za različite vrednosti momenta, dobijene su i različite vrednosti ovih struja. Kada su vrednosti momenta male, ove struje su gotovo jednake, međutim ne većim vrednostima se vidi značajna razlika (struja Iq ima mnogo veće vrednosti od struje Id). Funkcijska zavisnost struje Id od momenta Me je prikazana na Slici 9, dok je funkcijska zavisnost struje Iq od momenta Me prikazana na Slici 10.

Slika 9. Funkcijska zavisnost vrednosti struja Id i vrednosti momenta Me

Slika 10. Funkcijska zavisnost vrednosti struja Iq i vrednosti momenta Me

5. ZAKLJUČAK

U ovom radu je prikazana IFOC kontrola sa MAPT strategijom upravljanja AM. Cilj datog upravljanja jeste da se postigne minimalna amplituda struje Id za refrentni moment. Dat je opis svih koraka prilikom izvođenja MAPT startegije, kao i korišćeni blok dijagram algoritma Newton-Raphson metode. Takođe su prikazane i različite vrednosti signala struja i induktivnosti magnećenja za različite vrednosti momenta.

6. LITERATURA

[1] Darko Marčetić: „Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2020.

[2] V. Strezoski, „ Osnovni proračuni elektroenergetskih sistema “,Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015.

[3] “Lagrange multiplier,” 2020. dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_multiplier.

[4] V. Popović, B. Vujkov, M. Vučković, V. Vasić, D. Marčetić and Đ. Oros, "MAPT strategy for IPMSM with parameter sensitivity analysis," 2020 International Symposium on Industrial Electronics and Applications (INDEL), 2020, pp. 1-4.

[5] S. Wang, M. Degano, J. Kang, A. Galassini, C. Gerada, “A Novel Newton-Raphson-Based Searching Method for the MTPA Control of PMaSynRM Considering Magnetic and Cross Saturation,” XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM), Alexandroupoli, Greece, 2018, no. 1-7.

[6] V. Popovic, D. Oros and D. Marcetic, "MAPT Strategy of IM Including Iron Loss Phenomena," 2020 International Symposium on Industrial Electronics and Applications (INDEL), 2020, pp. 1-5.

Kratka biografija:

Stevan Baćević rođen je u Trebinju 1996. god. Master rad na Fakultetu tehničkih nauka iz oblasti Elektrotehnike i računarstva – Energetska elektronika i električne mašine odbranio je 2022 .god.

Darko Marčetić je redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Katedri za Energetsku elektroniku i pretvarače. Oblast interesovanja su mu digitalno upravljanje elektromotornim pogonima i optimalna kontrola.